1. Puntos de acceso inalámbrico. El etiquetado de los puntos de acceso inalámbrico se realizará de la siguiente manera:

| - Código de armario | - Planta | - Código de servicio | - Código de conector |
| --- | --- | --- | --- |
| - Dos dígitos | - Un dígito | - W | - Orientación |

W: abreviatura de Wireless

Rack: no se podrá omitir.

Planta: se podrá omitir cuando en el rack solo dé servicio a una planta.

Orientación: situación de la antena dentro de la planta, Norte N, Sur S, Este E, Oeste O, Noreste NE, Noroeste NO, Centro C, etc.

- Por ejemplo, una toma de acceso inalámbrico que esté en la parte noreste de la 1ª planta y que cuelga del rack 2B (situado en 2ª planta) se etiquetará como 2B-1-W-NE.

2. Tomas para centrales de alarmas. El etiquetado de las tomas se realizará de la siguiente manera:

| - Código de armario | - Planta | - Código de servicio | - Código de conector |
| --- | --- | --- | --- |
| - Dos dígitos | - Un dígito | - INT/INC/GAS | - Identificador |

Planta: se podrá omitir cuando en el rack solo dé servicio a una planta.

Por ejemplo, para una central de detección de intrusión que esté en planta baja conectada al rack 2B sería: 2B-0-INT-1

- Centrales de intrusión: INT

- Centrales de incendios: INC

- Centrales de gas: GAS

3. Tomas de control de instalaciones. El etiquetado de las tomas se realizará de la siguiente manera:

| - Código de armario | - Planta | - Código de servicio | - Código de conector |
| --- | --- | --- | --- |
| - Dos dígitos | - Un dígito | - [ver listado] | - Identificador |

Planta: se podrá omitir cuando en el rack solo dé servicio a una planta.

- Climatización: CLI				2B-3-CLI-1

- Aguas: AGU				2B-3-AGU-1

- Gestión de Electricidad: ELE		2B-3-ELE-1

- Control de accesos: ACC			2B-3-ACC-1

- Interfonos: IF				2B-3-IF-1

- Cámaras de vigilancia: CAM		2B-3-CAM-1

- Gestión paneles solares: FV		2B-3-FV-1

- Barreras: P[aparcamiento]			2B-P3AO-1